TESTIMONIO:

VISTO:

La necesidad de actualizar la Ordenanza Nº 92/10, debido a la expansión edilicia que está experimentando la Ciudad de Balcarce, y de incorporar ajustes a la misma teniendo en cuenta que todo proceso de planeamiento debe ser dinámico, de manera de ir regulando el crecimiento urbano y compatibilizarlo con el interés común , y

CONSIDERANDO:

Que el crecimiento de la ciudad se produce en gran medida hacia el cuadrante Sur, principalmente en la zona denominada ZDIT (zona de interés turístico), cuyo uso predominante es residencial;

Que según la Ordenanza Nº 92/10, Código de Zonificación Según Usos para la Ciudad de Balcarce, los indicadores urbanísticos de la zona mencionada originan una baja ocupación, beneficiosa para mejorar el contacto con la naturaleza, pero que originaría a futuro, una demanda mayor de incorporación de tierras para el uso residencial.

Que la baja concentración de población tiene como consecuencia un bajo aprovechamiento de los costos de los servicios a proveer en el futuro.

Que el cambio de morfología urbana originada por esta zona es contrastante con las linderas existentes, necesitando una transición que atenúe el cambio entre ellas.

Que los indicadores de la zona en cuestión, admiten cambios que tengan como consecuencia una mayor densidad edilicia, sin afectar la calidad ambiental del lugar.

Que es necesario hacer algunos ajustes en el Área Complementaria, de manera de atenuar algunos cambios entre zonas de densidades muy dispares, y redefinir los límites de otras en función de los usos dominantes, principalmente las existentes en los accesos.

Que es necesario especificar dentro de las tres áreas existentes cuáles son sus correspondientes zonas, y definir los límites de la denominada Zona Complementaria 3 (C3) de acuerdo a la Ordenanza Nº 92/10.

Que además, en otro orden de cosas, se considera necesario modificar algunos párrafos del Código de Zonificación Según Usos para la Ciudad de Balcarce.

POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Balcarce, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A      Nº      52/14

ARTICULO 1.-  Desaféctase de la Zona de Diseño de Interés Turístico (ZDEIT)

-------------------  perteneciente al Área Complementaria de la localidad de Balcarce, los sectores que a continuación se detallan:

Un sector limitado por calle 55 entre calle 40 y calle 32, calle 32 entre calle 55 y calle 95, calle 95 entre calle 32 y calle 48, calle 48 entre calle 95 y proyección de calle 103, proyección de calle 303 entre calle 48 y sierra La Barrosa, y sierra La Barrosa limitando en sector este.

El otro sector es el limitado por la calle 47 entre calle 40 y calle 48, calle 40 entre calle 47 y calle 55, proyección de calle 55 entre calle 40 y calle 48, y calle 48 entre proyección de calle 55 y calle 47.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2.-  Desaféctase de la Zona Complementaria 1 (Cl)  perteneciente al

--------------------  área Complementaria de la localidad de Balcarce. el sector delimitado por calle 9 entre calle 108 y calle 112, calle 112 entre   calle 9 y calle 1, calle 1 entre calle 112 y calle 108, y calle 108 entre calle 1 y calle 9.----------------------

ARTICULO 3.-  Desaféctase de la Zona Complementaria 2 (C2) perteneciente al

------------------- Área Complementaria de la localidad de Balcarce, dos sectores: uno delimitado por proyección de calle 20 entre proyección de calle 67 y calle 95, proyección de calle 67 entre proyección de calle 20 y calle 32, calle 32 entre proyección de calle 67 y calle 95, y calle 95 entre calle 32 y proyección de calle 20.

El otro sector es el delimitado por calle 62 entre proyección de calle 39 y calle 47, calle 47 entre calle 62 y calle 76 calle 76 entre calle 47 y proyección de calle 39, y proyección de calle 39 entre calle 76 y calle 62.------------------------------------------------

ARTICULO 4.-  Desaféctase de la Zona Extraurbana 1 (EU1) perteneciente al Área

------------------- Complementaria de la localidad de Balcarce, el sector   comprendido por las parcelas de origen 20, 21g, 21h, 35g, 35b, 36, 37, 38, 22c, 22d y 22e de la Circunscripción II. Sección B.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5.-  Desaféctase de la Zona Extraurbana 2 (EU2) perteneciente al Área

--------------------  Complementaria de la localidad de Balcarce, tres sectores: el primero es el definido por la Av. Centenario, abarcando una distancia hacia ambos lados de 200m. desde calle 79 hasta las vías del ferrocarril, y los frentistas (hasta 50 m.) de ambos lados de Av. Centenario desde calle 79 hasta calle 55. y únicamente los frentistas de la Chacra 68  desde calle 55 hasta calle 47.

El segundo sector es el definido por proyección de calle 14, desde calle 115 hasta DUE

8, calle 115 y su proyección, desde proyección de calle 14 hasta proyección de calle 20,

proyección de calle 20 entre calle 115 y calle Mar y Sierras, incluyendo la totalidad de

las parcelas 27e, 27d, 27c, 25, y 24b de la Circunscripción II Sección B. Por la calle

Mar y Sierras, desde la calle 20 hasta la calle 26, por calle 26 desde calle Mar y Sierras

hasta Ruta Nacional 226.

Las manzanas 46,47, 48, 36, 37, 38, 39, 53, 54, 55, y 56, y las parcelas de origen  16a,

17 y 19,  1 y 14 b de la Circunscripción II Sección B.

El tercer sector es el definido por las Chacras 41 y 51 de la Circunscripción XI Sección

A.

ARTICULO 6.-  Desaféctase de la Zona Comercial Administrativa 2 (CA2)

-----------------  perteneciente al Área Urbana de la localidad de Balcarce, las avenidas San Martín desde calle 107 hasta calle 115, y Centenario desde calle 39 hasta calle 47, considerándose las parcelas con frentes a las mismas. -------------------------------

ARTICULO 7.-  Aféctase a la Zona residencial Extra Urbana Dos (EU2), dentro

------------------ del Área Complementaria de la localidad de Balcarce, el sector que a continuación se detalla dentro de la Circunscripción XI Sección B : las manzanas 96 p, 96 q, 96j, y 96k de la Chacra 96, las parcelas 1 de la chacra 104, y las 3a, 4, 3c,3d,3e,3f,3g y 3h de la chacra 95.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 8.-  Establézcase para la Zona residencial  Extra  Urbana  Dos  (EU2), los ----------------- siguientes indicadores urbanísticos:

FOS:	0.6

FOT:	0.6

Densidad Habitacional	130    Hab. /Ha

Plano límite	7.50   mts.

Ancho de parcela mínimo	20.00 mts.

Superficie de parcela mínima      600 m2

Retiro de fondo	RF=0.50 x (PL-20)   PL (profundidad de! lote)

Retiro de frente	3.50   mts.

ARTICULO 9.-  Créase la Zona Residencial Extra Urbana Tres (EU3), dentro del Área

-------------------- Complementaria de la localidad de Balcarce, comprendiendo los sectores que a continuación se detallan: Un sector limitado por calle 55 entre calle 40 y calle 32, calle 32 entre calle 55 y calle 95,	calle 95 entre calle 32 y proyección de calle 40, lado NO de  parcela 4, lado  NE de las parcelas 4 y 3 a, todas de Chacra 95, y lado NE de manzanas 96j y 96 k de Chacra 96, y Sierra La Barrosa limitando en sector este.

El otro sector es el limitado por la calle 47 entre calle 40 y calle 48, calle 40 entre calle

47 y calle 55, proyección de calle 55 entre calle 40 y calle 48, y calle 48 entre

proyección de calle 55 y calle 47.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10.-  Establézcase para la Zona residencial Extra  Urbana Tres (EU3),

---------------------  los siguientes indicadores urbanísticos:

FOS:	0.6

FOT:	0.6

Densidad Habitacional	130    Hab. /lia

Plano límite	7.50   mts.

Ancho de parcela mínimo	20,00 mts.

Superficie de parcela mínima    1.000 m2

Retiro de fondo	RF-0.50 x (PL-20)   PL (profundidad del lote)

Retiro de frente	3.50   mts.

ARTICULO 11.-  Establézcase  como   usos  permitidos  para   las   Zonas   Extraurbana

-------------------  dos (EU2) y Extraurbana tres (EU3) aquellos vinculados el    residencial    y turístico, con la condición de que no produzcan   impacto negativo sobre el   medio ambiente.   También se permitirá abastecimiento    domiciliario diario, y servicios de provisión al entorno vinculados a la escala del área residencial de estas zonas. Dichas actividades no deberán provocar molestias al vecindario y deben ser afines a las actividades residencial y turística. Las construcciones que podrán    implantarse  deberán tener un diseño adecuado al carácter del sector, revalorizando el paisaje natural y utilizando materiales afines. Se permitirán viviendas unifamiliares, hospedajes, hoteles, cabañas, casas de te, ventas de artesanías,  cafetería,  restaurante,  deportes al  aire  libre (rapel,  trekking, parapente,   aladeltismo,   circuitos  de   montain   bike,   caballos),   confitería,   despensa. minimercado y algún otro uso afín al carácter de la zona.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 12.-  Créase la Zona Complementaria Mixta (ZCM), dentro del Área

--------------------  Complementaria de la localidad de Balcarce, comprendiendo dos sectores:

El primero es el definido  por la Av. Centenario, abarcando una distancia hacia ambos

lados de 200m. desde calle 79 hasta las vías del ferrocarril, y los frentistas (hasta 50 m.)

de ambos lados de Av. Centenario desde calle 79 hasta calle 55, y únicamente los

frentistas de la Chacra 68 desde calle 55 hasta calle 47.

El segundo sector es el definido por proyección de calle 14, desde calle 115 hasta DUE

8, calle 115 y su proyección, desde proyección de calle 14 hasta proyección de calle 20,

proyección de calle 20 entre calle 115 y calle Mar y Sierras, incluyendo la totalidad de

las parcelas 27e, 27d, 27c, 25, y 24b de la Circunscripción II Sección B. Por la calle

Mar y Sierras, desde la calle 20 hasta la calle 26, por calle 26 desde calle Mar y Sierras

hasta Ruta Nacional 226. Por Ruta Nacional N° 226 en parcelas frentistas y en un ancho

de 50 m. desde calle 26 hasta lado S.E. de la parcela 14b de la Circunscripción II

Sección B.

Las manzanas 36. 37. 38. 39. 53. 54, 55, 56, y las parcelas de origen 1, 22c, 22d, y 22e,

de la Circunscripción II Sección B. --------------------------------------------------------------------

ARTICULO 13.-  Establézcase para la Zona Complementaria Mixta (ZCM) los

---------------------  siguientes indicadores urbanísticos:

FOS:	0.6

FOT:	0.6

Densidad Habitacional	130    Hab. /Ha

Plano límite	7.50   mts.

Ancho de parcela mínimo	40.00 mts.

Superficie de parcela mínima    2.000 m2

Retiro de fondo	RF=0.50 x (PL-20)   PL (profundidad del lote)

Retiro de frente	3.50   mts.

ARTICULO 14.-  Establézcanse para   la Zona Complementaria Mixta (ZCM) como

---------------------  usos permitidos: Abastecimiento domiciliario diario, abastecimiento domiciliario esporádico, comercio ocasional, abastecimiento comercial e industrial, industrias y depósitos domésticos, e industrias y depósitos inocuos, de acuerdo al artículo 3.9.3 de la Ordenanza Nº 92/10.--------------------------------------------------------

ARTICULO 15.-  Aféctase a la Zona Complementaria 1 (Cl), dentro del Área

-------------------  Complementaria de la localidad de Balcarce, tres sectores que a continuación se detallan: Uno delimitado por proyección de calle 20 entre proyección de calle 67 y calle 95, proyección de calle 67 entre proyección de calle 20 y calle 32, calle 32 entre proyección de calle 67 y calle 95, y calle 95 entre calle 32 y proyección de calle 20.

Otro sector es el delimitado por calle 62 entre proyección de calle 39 y calle 47, calle 47

entre calle 62 y calle 76 calle 76 entre calle 47 y proyección de calle 39, y proyección

de calle 39 entre calle 76 y calle 62.

El tercer sector es el comprendido por las parcelas de origen 20, 21g, 21h, 35g, 35b, 36,

37 y 38 de la Circunscripción II, Sección B.

ARTICULO 16.-  Aféctase a la Zona Mixta (ZM), dentro del Área Urbana de la localidad

---------------------- de Balcarce, tres sectores que a continuación se detallan: el sector delimitado por calle 9 entre calle 108 y calle 112, calle 112 entre calle 9 y calle 1, calle 1 entre calle 112 y calle 108, y calle 108 entre calle 1 y calle 9. La avenida San Martín desde calle 107 hasta calle 115, y la avenida Centenario desde calle 39 hasta calle 47, considerándose las parcelas con frentes a las avenidas enunciadas.----------------------

ARTICULO 17.-  Aféctase  a   la   Zona   Residencial   Extra   Urbana   Uno   (EU1),

---------------------  dentro   del   Área Complementaria de  la  localidad  de  Balcarce,  los  sectores  que  a  continuación  se detallan: uno definido por las Chacras 41 y 51 de la Circunscripción XI Sección A. El otro definido por las manzanas 46, 47, y 48, las parcelas de origen   16a, 17 y 19, de la Circunscripción II Sección B, con excepción del sector  con frente a la Ruta Nacional 226 que corresponde a Zona Complementaria Mixta, definido en artículo 12°. --------------------------------------------------------------------

ARTICULO 18.-  Defínase    la   zona denominada Complementaria Tres (C3) creada

---------------------  por ordenanza 92/10, quedando delimitada de la siguiente manera:

El sector limitado por la proyección de calle 120 desde calle 47 hasta calle 127, calle

127 desde proyección de calle 120 hasta las vías del ferrocarril, las vías del ferrocarril

entre calle 127 y calle 47, y calle 47 entre las vías del ferrocarril y calle 120.

El sector limitado por la proyección de la calle 62, desde la calle 107 hasta la Ruta

Nacional 226, Ruta Nacional 226 desde proyección de calle 62, hasta camino vecinal

próximo, por camino vecinal y su proyección desde Ruta Nacional 226 hasta calle 107,

por calle 107 desde camino vecinal hasta   calle 62. Incluye además la totalidad de la

Chacra 76 de la Circunscripción XI. Sección B. -------------------------------------------------

ARTICULO 19.-  Modifícase el artículo 1° de la Ordenanza 157/10, Decreto 1846/11,

--------------------  el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El territorio del Partido de Balcarce se divide en las áreas: Urbana, Complementaria y

Rural. Cada una de ellas se compone de las siguientes zonas:

Área Urbana: Corresponde Zona R3 en las localidades de San Agustín. Los Pinos,

Ramos Otero y Napaleofú. En la ciudad de Balcarce corresponde a Zonas Comercial

Administrativa   1,  Comercial  Administrativa  2,  Comercio  Ocasional   4,  Comercio

Ocasional 5, Residencial  1, Residencial 2, Residencial 3, Residencial Parque, Zona

Mixta, Los Distritos Urbanizados DUE 1, DUE 2, DUE 3, DUE 4, DUE 5, DUE 6,

DUE 9, DUE 10, DUE 11, DUE 12, DUE 13, DUE 14, DUE 15, DUE 16, DUE 17, DUE 18, DUE 19, DUE 20, DUE 21, DUE 22.

Área Complementaria: Corresponde   Zona Complementaria 1 en las localidades de

San  Agustín,  Los  Pinos.  Ramos  Otero,  y  Napaleofú.   En  la  ciudad  de  Balcarce

corresponde a Zonas Extra Urbana 1, Extra Urbana 2, Extra Urbana 3, Complementaria

1, Complementaria 2, Complementaria 3, Diseño Especial de Interés Turístico, Zona

Industrial, Complementaria Mixta y DUE 8.

Se consideran usos autorizables para las zonas Complementaria 1, Complementaria 2 y

Complementaria 3 los incluidos dentro del Área Rural

Área Rural: Comprende el resto del Partido de Balcarce, la misma será destinada a los

emplazamientos de usos relacionados con la producción agropecuaria extensiva, forestal

y minera.

Podrán incorporarse como usos autorizables, aquellos que no representen un cambio de

carácter propio del medio rural, originen conflictos con las actividades específicas del

mismo medio, constituyan una distorsión del paisaje circundante, o generen un conjunto

de edificaciones que puedan demandar infraestructuras o servicios similares a los del Área Urbana. La autorización de los mismos quedará sujeta al análisis particular de la Subsecretaría de Planeamiento y Obras Privadas. En todos los casos deberá solicitarse un permiso de radicación previo a la autorización de las obras, y presentarse para la habilitación definitiva un informe de impacto ambiental. ----------------------------------------------------------

ARTICULO 20.-  En todos los límites entre zonas que coincidan con calles públicas, a

---------------------  los fines de determinar si las mismas se ven afectadas en ambos frentes, o su eje es divisorio de zonas, deberá aplicarse los siguientes criterios:

- Dentro del Área Urbana: En todos los casos los frentes de las  calles serán a ambos
lados incluidos dentro de la zona de mayor densidad hasta una distancia de 50 m.

- Dentro del Área Complementaria: Entre las zonas Complementaria Uno (Cl), Zona de
Diseño Especial de Interés Turístico (ZDEIT), Extra Urbana Uno (EU1), Extra Urbana
Dos (EU2), Extra Urbana Tres (EU3) y Complementaria Mixta (ZCM), se aplicará el
mismo criterio que en el Área Urbana. Cuando se trate de las zonas Complementaria
Dos (C2), Complementaria Tres (C3) o Zona Industrial (ZI), a uno o ambos  frentes de
la calle, el eje de la misma será divisorio entre zonas.

- En los límites entre las áreas Complementaria y Urbana, se tomarán ambos lados de
las calles dentro de las zonas de mayor densidad, hasta una distancia de 50 m. con
excepción de las zonas Complementaria dos (C2), Complementaria tres (C3),   Zona
Industrial (ZI), y las calles 107 entre 48 y 20, y Caseros entre 107 y 1, en las cuales los
ejes de calle serán divisorios de zonas.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 21.-  En las zonas Complementaria Mixta (ZCM).  Extraurbana  1   (EIJ1),

-------------------- Extraurbana 2 (FAJ2), y Extraurbana 3 (EU3), los lotes que tengan diecisiete metros (17 m.) o mas de frente deberán dejar un retiro lateral de dos metros y medio (2.50 m.) en ambos lados, permitiéndose apoyar en uno de ellos un garage o locales de vivienda que no exceda los 11 m. de profundidad.

Los lotes que tengan 15 m. o mas de frente, deberán dejar un retiro lateral de dos metros

y medio (2.50 m.) en uno de sus lados.

ARTICULO 22.-  Derógase  el   último  párrafo   del   artículo  4.15.2  de   la  Ordenanza

---------------------  Nº  92/10  que  a continuación se detalla:

"En aquellos lotes que se encuentren a una distancia no superior a los 200 m de los

servicios de red de cloaca y agua potable se autorizan subdivisiones con un ancho de

parcela no inferior a los 33 m y una superficie mínima de 1600 m2.".---------------------------

ARTICULO 23.-  Derógase la Ordenanza 331/79.--------------------------------------------------

ARTICULO 24.-  Modificase el articulo 7° de la Ordenanza Nº 92/10, que quedará

---------------------  redactado de la siguiente manera: "En las zonas denominadas R3, RP, EU1, EU2, EU3, ZDIT, ZCM, Cl  y aquellas en las cuales hasta la fecha no se haya realizado traza vial, con el propósito de favorecer la orgánica estructuración circulatoria del territorio comunal y promover la vinculación  entre  zonas  y  el   desarrollo  de   las  actividades, no serán permitidas construcciones fijas y/o móviles sobre futuras prolongaciones de la traza y/o supuestas continuidades de ejes circulatorios, excepto en los casos en que se hubiere otorgado autorización a tal efecto.--------------------------------------

ARTICULO 25.-  Modifícase  el   inciso a) del artículo 9° de la Ordenanza Nº 92/10, que

--------------------- quedará redactado de la siguiente manera: "Todo emprendimiento urbanístico en el que se prevea un fraccionamiento por la aplicación de la ley nacional N°  13512 y/o constituya una conformación de edificaciones multifamiliares. que se desarrolle sobre una superficie mayor a una hectárea   o que implique la apertura de una calle o espacio que haga de ella,  deberá cumplir con las disposiciones de la ley de loteos N° 9078, y ser evaluado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 26.-  Modifícase el primer párrafo del artículo 25° de la Ordenanza

-------------------  92/10, que quedara redactado de la siguiente manera: "En las zonas Comercial Administrativa 1 y 2, Mixta, y  Complementaria  Mixta,  se  permitirá el  establecimiento  de  lavaderos  con  una superficie no superior a los 1000 m2. destinados al lavado de automóviles y camionetas únicamente, debiendo  cumplir con todas  las  normas de tratamientos  de efluentes dictadas por normas vigentes de acuerdo a solicitud de la empresa prestadora del servicio".------------------------------------------------

ARTICULO 27.-  Modifícase el primer párrafo del artículo 26° de la Ordenanza Nº

------------------- 92/10, que quedara redactado  de   la  siguiente  manera:   "Los  depósitos  de  agroquímicos  y   productos inflamables   con   cierto    grado    de   peligrosidad,    deberán   presentar   estudio   de prefactibilidad de impacto ambiental ante el área competente, los cuales se podrán establecer una vez cumplido con el mismo, en las zonas Complementaria Mixta e Industrial”.----------------------------------

ARTICULO 28.-  Modificase el primer párrafo del artículo 29° de la Ordenanza

------------------  92/10, que quedara redactado de la siguiente manera: "Los talleres de reparaciones de automóviles de diferentes ramas, se deberán instalar, hasta que el Municipio cuente con un parque industrial acorde, en las zonas Mixta. Complementaria Mixta e Industrial.".------------------------------------------------------------

ARTICULO 29.-  Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese.-----------------------------

DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en Sesión Ordinaria, a los diez días del mes de abril de dos mil catorce. FIRMADO: Esteban A. Reino – PRESIDENTE – Juan José Troya – SECRETARIO.-----------------------------------------------